聚合硫酸铁

化学品安全技术说明书（MSDS）

第一部分：化学品名称

化学品中文名称：聚合硫酸铁（液体）

化学品英文名称：

water clarifying agent-Polynier ferric sulfate

第二部分：成分/组成信息

主要成分：聚合硫酸铁（PFS）

分子式：[Fe2(OH)n(SO4)3-n/2]m (其中n<2, m=f(n))

产品执行《水处理剂聚合硫酸铁GB/T 14591-2016》合格品液体产品标准。

第三部分：来源危废类别

原料来源危废类别：HW34(313-001-34,900-300-34,900-302-34)

第四部分：特征污染因子与控制限值

| GB/T 14591-2016产品质量控制指标 | 控制限值 | 其他特征污染因子 | 控制限值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外观 | 红褐色/褐色液体 | 铜（Cu）的质量分数(mg/l) | ≤10 |
| 全铁（Fe）的质量分数（w/w%） | ≥11 | 六价铬（Cr（Ⅵ））(mg/l) | ≤0.5 |
| 还原性物质（以Fe2+计）的质量分数（w/w%） | ≤0.1 | 钴（Co）(mg/l) | ≤1.0 |
| 盐基度 | 5.0-20.0 | 铍（Be）(mg/l) | ≤0.005 |
| PH值（10g/l水溶液） | 1.5-3.0 | 银（Ag）(mg/l) | ≤0.5 |
| 密度（20℃）（g/cm3） | ≥1.45 | 钡（Ba）(mg/l) | ≤10 |
| 不溶物质量的分数（w/w%） | ≤0.3 | 硒（Se）(mg/l) | ≤0.1 |
| 砷（As）的质量分数（w/w%） | ≤0.0005 | 锑（Sb）(mg/l) | ≤0.3 |
| 铅（Pb）的质量分数（w/w%） | ≤0.001 | 钒（V）(mg/l) | ≤1.0 |
| 镉（Cd）的质量分数（w/w%） | ≤0.00025 | 氰离子（CN）(mg/l) | ≤0.5 |
| 汞（Hg）的质量分数（w/w%） | ≤0.00005 | 氟离子（F）(mg/l) | ≤10 |
| 铬（Cr）的质量分数（w/w%） | ≤0.0025 | TOC(mg/l) | ≤800 |
| 锌（Zn）的质量分数（w/w%） | ≤0.005 |  |  |
| 镍（Ni）的质量分数（w/w%） | ≤0.005 |  |  |

第五部分：用途

用途：净水剂，用于废水处理与污泥脱水。

第六部分：禁止使用范围

不得在生态保护区域及其他需要特别保护的区域使用；不得应用作与人体直接接触产品的替代原辅料；不得用于饮用水处理、食品、药品、养殖及种植等相关行业。

第七部分：生产单位信息

企业名称:无锡金鹏水处理有限公司

地址:江苏省无锡市惠山区钱桥镇胜丰村

企业电话:0510-83239022