氯化亚铁

化学品安全技术说明书（MSDS）

第一部分：化学品名称

化学品中文名称：氯化亚铁（液体）

化学品英文名称：Iron(Ⅱ)chlorine

第二部分：成分/组成信息

主要成分：氯化亚铁

分子式：FeCl2

产品执行《水处理剂 氯化亚铁HG/T 4538-2013》标准。

第三部分：来源危废类别

原料来源危废类别：HW34(313-001-34,900-300-34)

第四部分：特征污染因子与控制限值

| HG/T 4538-2013产品质量控制指标 | 控制限值 | 其他特征污染因子 | 控制限值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外观 | 绿色或黄绿色液体 | 镍（Ni）的质量分数（w/w%） | ≤0.005 |
| 氯化亚铁（以Fe2计+）的质量分数（%） | ≥10 | 铜（Cu）的质量分数（w/w%） | ≤10 |
| 不溶物质量的分数（%） | ≤0.5 | 六价铬（Cr（Ⅵ））(mg/l) | ≤0.5 |
| 硫酸根酸的质量分数（%） | ≤1.0 | 钴（Co）(mg/l) | ≤1.0 |
| 铁（Fe）（Ⅲ）的质量分数（%） | ≤0.4 | 铍（Be）(mg/l) | ≤0.005 |
| 砷（As）的质量分数（%） | ≤0.0005% | 银（Ag）(mg/l) | ≤0.5 |
| 铅（Pb）的质量分数（%） | ≤0.004 | 钡（Ba）(mg/l) | ≤10 |
| 汞（Hg）的质量分数（%） | ≤0.00002 | 硒（Se）(mg/l) | ≤0.1 |
| 镉（Cd）的质量分数（%） | ≤0.0005 | 锑（Sb）(mg/l) | ≤0.3 |
| 铬（Cr）的质量分数（%） | ≤0.01 | 钒（V）(mg/l) | ≤1.0 |
| 锌（Zn）的质量分数（%） | ≤0.15 | 氰离子（CN）(mg/l) | ≤0.5 |
|  |  | 氟离子（F）(mg/l) | ≤10 |
|  |  | TOC(mg/l) | ≤800 |

第五部分：用途

用途：净水剂，用于废水处理与污泥脱水。

第六部分：禁止使用范围

不得在生态保护区域及其他需要特别保护的区域使用；不得应用作与人体直接接触产品的替代原辅料；不得用于饮用水处理、食品、药品、养殖及种植等相关行业。

第七部分：生产单位信息

企业名称:无锡金鹏水处理有限公司

地址:江苏省无锡市惠山区钱桥镇胜丰村

企业电话:0510-83239022